Horizontale Badewasser-Umwälzpumpe

Baureihe BADU Resort

Pumpenausführung

- selbstansaugende Badewasser-Umwälzpumpe in PP einschließlich Vorfilter mit Siebkorb

- bis 0,5% Gesamtsalzkonzentration

Motor

- direkt angeflanschter Drehstrommotor Effizienzklasse IE3

- Schutzart IP55 mit lebensdauergeschmierten, abgedichteten Kugellagern und
   AS-Festlager

- mit Abdichtung gegen Spritzwasser

- inklusive Kaltleiterfühler für Frequenzumrichter-Betrieb

________________________________________________________________

Werkstoffausführung

Gehäuse 					PP GF 30

Laufrad					PPE GF 30

Saugsieb					PP

Deckel						PC, transparent / PA 66 GF 30

Klebemuff					ABS

Laufradmutter				PP GF 30

Zwischengehäuse				PP TV 40

Dichtungsgehäuse				PP TV 40

Leitschaufeleinsatz				PP GF 30

Schrauben					Edelstahl

Gleitringdichtung				Kohle/Keramik/NBR

Fabrikat

Hersteller					SPECK

Baureihe					BADU Resort

Betriebsverhältnisse

Förderstrom					____________________ m³/h

Förderhöhe					____________________ m

Motorleistung					____________________ kW

Drehzahl					2.840 min-1

Spannung					400 V

Frequenz					50 Hz

Anschlüsse

Saug-/Druckstutzen				Klebemuffe Ø ________

Hersteller

Adresse	SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH

Hauptstraße 3, 91233 Neunkirchen am Sand

Kontakt	Tel.: +49 9123 949-0

Fax: +49 9123 949-260

E-Mail: info@badu.de